TD HYGIENE ET ENTRETIEN

1. L'entretien des locaux et du gros matériel de ce restaurant est réalisé à l'aide du dégraissant désinfectant alimentaire ERGAGERM + dont la notice est donnée en annexe 1.

1. 1. Définir le nettoyage et la désinfection. (/1)

- Nettoyage : élimination de toutes souillures physique par une action mécanique et des substances chimiques, ce qui prive les microbes de nutriments et stoppe leur multiplication. La surface nettoyée est qualifiée de propre.

- Désinfection : élimination de toutes souillures microbienne sur les surfaces inertes. Le résultat est momentanée , la surface ou l’ambiance ainsi désinfectée est qualifiée de saine ou hygiénique.

1.2. Identifier et définir les propriétés microbiologiques de ce produit. (/1)

## - Bactéricide : NFT 72-150 = qui tue les bactéries

- Fongicide : NFT 72-200, T 72-300=  qui tue les champignons microscopiques

1.3. Indiquer son pH d'utilisation et préciser ainsi le type de souillures éliminées. (/0.5)

pH du produit en dilution (3 %) : environ 12,0 = détergent alcalin (basique), comme le pH est élevé (pH>8), ce détergent est un  décapant ils assurent une élimination efficace des souillures organiques (glucides, lipides, protides)

1.4. Ce produit contient des tensio-actifs. Préciser la structure de ces molécules et expliquer leurs actions dans le pouvoir mouillant et le pouvoir émulsifiant. (/2.5)

- Structure : un pôle hydrophile (qui aime l’eau) et un pôle hydrophobe et lipophile (qui n’aime pas l’eau)

- Pouvoir mouillant : la partie de la molécule impliquée est le pôle hydrophile qui va diminuer la tension superficielle au niveau des gouttes d’eau, puis s’insérer dans cette dernière afin d’étaler les gouttes d’eau.

- Pouvoir émulsifiant : la partie de la molécule impliquée est le pôle lipophile qui va s’insérer dans les salissures de graisses et les désagrèges, les décolles progressivement permettant un entraînement lors du rinçage.

1.5. A partir des précautions d'emploi et de vos connaissances, nommer et justifier les facteurs influençant l'efficacité du nettoyage. (/2)

- T : Temps = Laisser agir 5 minutes et rincer. Le temps varie en fonction du procédé et du type de souillures

- A : Mécanique = non indiqué il s’agit du brossage

- C : Chimique = dilution  de 1 à 3 % selon la procéder utilisé

- T : Thermique = Solution aqueuse utilisable à froid

ANNEXE 1

| ERGAGERM + Dégraissant Désinfectant alimentaire | EURODEC S.A. BP 35 69632 VÉNISSIEUX CEDEX |
| --- | --- |
| Utilisations : Nettoyage et désinfection de toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires : sols, murs, plans de travail, gros matériel, véhicules de transport alimentaire, chambres froides... Emballage : Bidon de 5 L suremballé par 4 unités. Caractéristiques physico-chimiques : - Solution limpide incolore - Densité à + 20°C : 1,090 +/- 0,007 - pH du produit pur à +20°C : 12,5 +/- 0,5 - pH du produit en dilution (3 %) : environ 12,0 - Stockage entre 5 et 35°C Propriétés technologiques : Solution aqueuse utilisable à froid. Ne pas utiliser sur matériaux à base d'aluminium. Propriétés microbiologiques : ERGAGERM + est conforme aux normes AFNOR d'efficacité antimicrobienne Bactéricide : NFT 72-150 Bactéricide en présence d eau dure : NFT 72-170 Fongicide : NFT 72-200, T 72-300 | Législation et sécurité : - Biodégradabilité supérieure à 90 %. - La formule de ERGAGERM + est déposée aux Centres Antipoisons Français (Paris, Lyon, Marseille). - Homologation n° 9500084 Composition : Chlorure de didécylméthylammonium (désinfectant), en présence de tensioactifs non ioniques, d'un oxyde d'amine (désinfectant) et d'un agent complexant. Recommandations : Produit d'usage externe, ne pas avaler. Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux. Préconisations : ERGAGERM + s'utilise en trempage à la dilution de 1 % (5 pressions de pompe pour 10 L d'eau) ou en canon à mousse et en spray moussant à la dilution de 3 %. Laisser agir 5 minutes et rincer. |

2. Le document présenté en annexe 2 est un protocole de nettoyage des chambres froides.

2.2. Donner un exemple de produit désinfectant et d’un produit nettoyant. (/1)

- Désinfectant l’eau de javel 
- Nettoyant : le décap four, produit vaisselle

2.3. Justifier la fréquence de nettoyage - désinfection - des chambres froides positives, - des chambres froides négatives. (/1)

- Chambre froides négatives moins fréquents car les températures stoppent le développement des germes alors que la - Chambre froide positive limite la multiplication mais ne l’arrête pas

2.4. Dans la méthode utilisée, préciser les rôles des opérations 3, 4, 6 et 7. (/1)

- 3 : action mécanique brossage + temps d’action : action mécanique efficace qui permet de décrocher les souillures + temps de contact avec agent nettoyant pur pour qu’il puisse remplir son action

- 4 : rinçage et élimination de l’eau : pour évacuer le gros des salissures physiques  et permettre l’efficacité de l’étape suivante

- 6 : brosser et laisser agir idem précédemment la seule différence réside dans le l’utilisation d’un  désinfectant après un nettoyage. Les désinfectants pour être efficaces ont besoin d’un temps minimal d’action pour détruire les micoorganismes

- 7 :éliminer l’eau stagnante : pour finir d’éliminer et évacuer toutes les souillures microbiologiques ainsi que les résidus éventuels de produits désinfectants.

ANNEXE 2

| SURFACE | FRÉQUENCE |  | PROTOCOLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Installations de froid: Chambres froides Positives et négatives | Nettoyage | Désinfection | Équipement : lavette brosse, seau Méthode: 1- débarrasser l'installation de son contenu. Dans l'attente, entreposer les denrées protégées, si possible dans une autre enceinte de froid 2- répartir la solution nettoyante sur toute la surface (parois, étagères …) 3- brosser efficacement et laisser agir si besoin 4- rincer et éliminer l’eau 5-répartir la solution désinfectantes impérativement sur toute la surface 6- brosser et laisser agir 7- éliminer l'eau stagnante. |
|  | Nettoyer les chambres froides positives au moins une fois par semaine En cas d'introduction de produits très souillants, non préalablement préparés ... ), augmenter la fréquence de nettoyage Nettover les chambres froides négatives au moins deux fois par an. | Désinfecter les chambres froides positives 1 fois par semaine au moins. Désinfecter les chambres froides négatives deux fois par an |  |

D'après le Guide de bonnes pratiques d'hygiène